| Weber |
| --- |
|  | Flow |  |  | Rating @ |  | Flow @ 43.5 PSI / 3 Bars |  | .52 BSFC - Est. HP Duty Cycle |  |  | Drive Circuit |  |  |  |
| Part Number | lbs/hr | cc/min | grams/min | PSI | BARS | lbs/hr | cc/min | 80% | 95% | Feed | Type | Imped ance | Application | n-H |
| IW 025 Yellow | 25.82 | 271.4 | 195.2 | 43.5 | 3.0 | 25.82 | 271.4 | 39.7 | 47.2 | - | - | High | - | - |
| IW 030 Blue | 18.02 | 189.4 | 136.2 | 43.5 | 3.0 | 18.02 | 189.4 | 27.7 | 32.9 | - | - | High | - | - |
| IW 031 Green | 25.7 | 270.1 | 194.3 | 43.5 | 3.0 | 25.7 | 270.1 | 39.5 | 47 | - | - | High | - | - |
| IW 042 Red | 19.03 | 200 | 143.9 | 43.5 | 3.0 | 19.03 | 200 | 29.3 | 34.8 | - | - | High | - | - |
| IW 044 | 25.21 | 265 | 190.6 | 43.5 | 3.0 | 25.21 | 265 | 38.8 | 46.1 | - | - | Low | - | - |
| IW 050 | 18.08 | 190 | 136.7 | 43.5 | 3.0 | 18.08 | 190 | 27.8 | 33 | - | - | High | Ford | - |
| IW 051 | 16.18 | 170.1 | 122.3 | 43.5 | 3.0 | 16.18 | 170.1 | 24.9 | 29.6 | - | - | High | - | - |
| IW 052 Brown | 13.32 | 140 | 100.7 | 43.5 | 3.0 | 13.32 | 140 | 20.5 | 24.3 | - | - | High | - | - |
| IW 054 | 18.08 | 190 | 136.7 | 43.5 | 3.0 | 18.08 | 190 | 27.8 | 33 | - | - | High | Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot | - |
| IW 057 | 13.32 | 140 | 100.7 | 43.5 | 3.0 | 13.32 | 140 | 20.5 | 24.3 | - | - | High | Fiat | - |
| IW 058 Biege | 36.53 | 383.9 | 276.2 | 43.5 | 3.0 | 36.53 | 383.9 | 56.2 | 66.7 | - | - | High | - | - |
| IW 061 | 47.57 | 500 | 359.6 | 43.5 | 3.0 | 47.57 | 500 | 73.2 | 86.9 | - | - | High | - | - |
| IW 155 | 10.94 | 115 | 82.75 | 43.5 | 3.0 | 10.94 | 115 | 16.8 | 20 | - | - | High | Citroen, Ford, Peugeot | - |
| IW 158 | 36.15 | 379.9 | 273.3 | 43.5 | 3.0 | 36.15 | 379.9 | 55.6 | 66 | - | - | High | - | - |
| IW 204 | 25.2 | 264.9 | 190.5 | 43.5 | 3.0 | 25.2 | 264.9 | 38.8 | 46 | - | - | High | - | - |
| IW 720 | 17.13 | 180 | 129.5 | 43.5 | 3.0 | 17.13 | 180 | 26.4 | 31.3 | - | - | High | Citroen, Fiat, Peugeot | - |
| IW 724 | 27.12 | 285 | 205 | 32.63 | 2.25 | 31.31 | 329.1 | 41.7 | 49.5 | EV1 | - | High | - | - |
| IAW 058 | 35.54 | 373.5 | 268.7 | 43.5 | 3.0 | 35.54 | 373.5 | 54.7 | 64.9 | EV1 | - | High | Alfa, Lancia | - |
| IAW 158 | 35.54 | 373.5 | 268.7 | 43.5 | 3.0 | 35.54 | 373.5 | 54.7 | 64.9 | EV1 | - | High | - | - |
| INP 069 | 41.87 | 440.1 | 316.5 | 43.5 | 3.0 | 41.87 | 440.1 | 64.4 | 76.5 | EV1 | - | High | - | - |
| IPM 001 | 9.51 | 100 | 71.94 | 43.5 | 3.0 | 9.515 | 100 | 14.6 | 17.4 | - | - | High | Citroen, Peugeot | - |
| IWP 001 | 18.08 | 190 | 136.7 | 43.5 | 3.0 | 18.08 | 190 | 27.8 | 33 | - | - | High | - | - |
| IWP 003 | 20.46 | 215 | 154.7 | 43.5 | 3.0 | 20.46 | 215 | 31.5 | 37.4 | - | - | High | - | - |
| IWP 006 | 21.5 | 226 | 162.5 | 43.5 | 3.0 | 21.5 | 226 | 33.1 | 39.3 | - | - | High | Fiat, Lancia | y |
| IWP 022 | 20.46 | 215 | 154.7 | 43.5 | 3.0 | 20.46 | 215 | 31.5 | 37.4 | - | - | High | - | - |
| IWP 023 | 15.03 | 158 | 113.6 | 43.5 | 3.0 | 15.03 | 158 | 23.1 | 27.5 | - | - | High | - | y |
| IWP 024 | 21.5 | 226 | 162.5 | 43.5 | 3.0 | 21.5 | 226 | 33.1 | 39.3 | - | - | High | - | - |
| IWP 025 | 18.08 | 190 | 136.7 | 43.5 | 3.0 | 18.08 | 190 | 27.8 | 33 | - | - | High | - | - |
| IWP 026 | 17.51 | 184 | 132.4 | 43.5 | 3.0 | 17.51 | 184 | 26.9 | 32 | - | - | High | - | - |
| IWP 041 | 13.89 | 146 | 105 | 43.5 | 3.0 | 13.89 | 146 | 21.4 | 25.4 | - | - | High | - | - |
|  | Flow |  |  | Rating @ |  | Flow @ 43.5 PSI / 3 Bars |  | .52 BSFC - Est. HP Duty Cycle |  |  | Drive Circuit |  |  | Stan Weiss 21 |
| Part Number | lbs/hr | cc/min | grams/min | PSI | BARS | lbs/hr | cc/min | 80% | 95% | Feed | Type | Imped ance | Application | n-H |
| IWP 042 | 21.88 | 230 | 165.4 | 43.5 | 3.0 | 21.88 | 230 | 33.7 | 40 | - | - | High | - | - |
| IWP 043 | 31.3 | 329 | 236.6 | 43.5 | 3.0 | 31.3 | 329 | 48.2 | 57.2 | - | - | High | - | y |
| IWP 044 | 18.36 | 193 | 138.8 | 43.5 | 3.0 | 18.36 | 193 | 28.2 | 33.5 | - | - | High | - | - |
| IWP 045 | 19.03 | 200 | 143.9 | 43.5 | 3.0 | 19.03 | 200 | 29.3 | 34.8 | - | - | High | - | y |
| IWP 048 | 20.46 | 215 | 154.7 | 43.5 | 3.0 | 20.46 | 215 | 31.5 | 37.4 | - | - | High | - | y |
| IWP 049 | 17.51 | 184 | 132.4 | 43.5 | 3.0 | 17.51 | 184 | 26.9 | 32 | - | - | High | - | y |
| IWP 058 | 12.56 | 132 | 95.00 | 43.5 | 3.0 | 12.56 | 132 | 19.3 | 22.9 | - | - | High | - | - |
| IWP 063 | 39.96 | 420 | 302.1 | 43.5 | 3.0 | 39.96 | 420 | 61.5 | 73 | EV1 | - | High | - | - |
| IWP 064 | 17.7 | 186 | 133.8 | 43.5 | 3.0 | 17.7 | 186 | 27.2 | 32.3 | - | - | High | - | y |
| IWP 065 | 15.03 | 158 | 113.6 | 43.5 | 3.0 | 15.03 | 158 | 23.1 | 27.5 | - | - | High | - | y |
| IWP 067 | 21.5 | 226 | 162.5 | 43.5 | 3.0 | 21.5 | 226 | 33.1 | 39.3 | - | - | High | - | - |
| IWP 069 | 46.72 | 491 | 353.2 | 43.5 | 3.0 | 46.72 | 491 | 71.9 | 85.4 | EV1 | - | High | - | y |
| IWP 076 | 20.46 | 215 | 154.7 | 43.5 | 3.0 | 20.46 | 215 | 31.5 | 37.4 | - | - | High | - | - |
| IWP 116 | 14.75 | 155 | 111.5 | 43.5 | 3.0 | 14.75 | 155 | 22.7 | 26.9 | - | - | High | - | - |
| IWP 145 | 48.52 | 509.9 | 366.8 | 43.5 | 3.0 | 48.52 | 509.9 | 74.6 | 88.6 | - | - | High | - | - |
| IWP 162 | 35.87 | 377 | 271.2 | 43.5 | 3.0 | 35.87 | 377 | 55.2 | 65.5 | - | - | High | - | y |
| IWP 189 | 46.62 | 490 | 352.4 | 43.5 | 3.0 | 46.62 | 490 | 71.7 | 85.2 | - | - | High | - | y |